| Kitlerde Kullanılan Modül | Kullanıcı Kiti | Hasta Kiti | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikrodenetleyici Kartı | ESP32-DevKitC-V4 | ESP32-DevKitC-V4 | ESP32-WROOM-32U; 4MB’lık flash hafızaya, 40MHz’lik kristale, 2 çekirdeğe, Bluetooth ve Wi-Fi entegrasyonuna ve harici anten konnektörüne sahiptir. UART, SPI ve I2C haberleşme protokollerini destekleyen kart 3,3V’ta çalışmaktadır. |
| Ekran | NX4827P043-011R | SSD1306 | NX4827P043; 4,3 inç, dokunmatik (resistif) bir ekrandır. UART ile haberleşmekte ve 5V’ta çalışmaktadır. |
| Sıcaklık ve Nem Ölçümü | ENS210 | ENS210 | Sensör 3,3V’ta çalışmaktadır. Sıcaklık ölçüm hassasiyeti ±0.15°C, bağıl nem ölçüm hassasiyeti ise ±%2’dir. Sıcaklık ölçüm aralığı -40 ile 100°C arası iken bağıl nem ölçüm aralığı %0 ile %100’dür. |
| AQI, tUOB, CO2 Ölçümü | ENS160 | ENS160 | Sensör 3,3V’ta çalışmaktadır. tUOB ölçüm aralığı 0-65.000ppb arası iken CO2 ölçüm aralığı 400-65.000ppm’dir. AQI ölçüm aralığı 1-5’tir (UBA, 2007 standardına göre). |
| CO, NH3, NOx Ölçümü | MICS-6814 | MICS-6814 | Sensör 5V’ta çalışmaktadır. CO ölçüm aralığı 1-1.000ppm, NH3 ölçüm aralığı 1-500ppm ve NOx ölçüm aralığı 0,05-10ppm’dir. |
| O3 Ölçümü | MQ131 | MQ131 | Sensör 5V’ta çalışmaktadır. O3 ölçüm aralığı 10-1.000ppm’dir. |
| PM1, PM2.5, PM10 Ölçümü | PMS7003 | PMS7003 | Sensör 5V’ta çalışmaktadır. Ölçüm aralığı 0-1.000μg/m³tür ve %98 doğrulukla sonuç vermektedir. |
| Gerçek Zamanlı Saat | DS3231 for Pi | NX4827P043-011R modülünün kendi RTC modülü | DS3231 For Pi modülü, I2C ile haberleşmekte ve 3,3V’ta çalışmaktadır. |
| İvmeölçer | GY-521 | - | GY-521 modülü, MPU6050 entegresini kullanan bir ivmeölçerdir. Modül, I2C ile haberleşmekte ve 3,3V’ta çalışmaktadır. |
| Mikro SD Kart Adaptörü | Mikro SD Kart Adaptör Modülü | Mikro SD Kart Adaptör Modülü | Modül, SPI ile haberleşmekte ve 3,3V’ta çalışmaktadır. |
| GPS Modülü | NEO-6M | NEO-6M | Modülün konum hassasiyeti ±2,5m, hız hassasiyeti ±0,1m/s’dir. Modül, UART ile haberleşmekte ve 5V’ta çalışmaktadır. |

| Kitlerde Kullanılan Modül | Kullanıcı Kiti | Hasta Kiti | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-DevKitC-V4 | X | X | Mikrodenetleyici Kartı 4MB’lık flash hafızaya, 40MHz’lik kristale, 2 çekirdeğe, Bluetooth ve Wi-Fi entegrasyonuna ve harici anten konnektörüne sahiptir. UART, SPI ve I2C haberleşme protokollerini destekleyen kart 3,3V’ta çalışmaktadır. |
| NX4827P043-011R | X |  | Ekran NX4827P043; 4,3 inç, dokunmatik (resistif) bir ekrandır. UART ile haberleşmekte ve 5V’ta çalışmaktadır. |
| SSD1306 |  | X | Ekran SSD1306; 128x64 piksel, siyah-beyaz bir OLED ekrandır. I2C ile haberleşmekte ve 3,3V’ta çalışmaktadır. |
| ENS210 | X | X | Sıcaklık ve Nem Ölçümü Sensör 3,3V’ta çalışmaktadır. Sıcaklık ölçüm hassasiyeti ±0.15°C, bağıl nem ölçüm hassasiyeti ise ±%2’dir. Sıcaklık ölçüm aralığı -40 ile 100°C arası iken bağıl nem ölçüm aralığı %0 ile %100’dür. |
| ENS160 | X | X | AQI, tUOB, CO2 Ölçümü Sensör 3,3V’ta çalışmaktadır. tUOB ölçüm aralığı 0-65.000ppb arası iken CO2 ölçüm aralığı 400-65.000ppm’dir. AQI ölçüm aralığı 1-5’tir (UBA, 2007 standardına göre). |
| MICS-6814 | X | X | CO, NH3, NOx Ölçümü Sensör 5V’ta çalışmaktadır. CO ölçüm aralığı 1-1.000ppm, NH3 ölçüm aralığı 1-500ppm ve NOx ölçüm aralığı 0,05-10ppm’dir. |
| MQ131 | X | X | O3 Ölçümü Sensör 5V’ta çalışmaktadır. O3 ölçüm aralığı 10-1.000ppm’dir. |
| PMS7003 | X | X | PM1, PM2.5, PM10 Ölçümü Sensör 5V’ta çalışmaktadır. Ölçüm aralığı 0-1.000μg/m³tür ve %98 doğrulukla sonuç vermektedir. |
| DS3231 for Pi |  | X | Gerçek Zamanlı Saat DS3231 For Pi modülü, I2C ile haberleşmekte ve 3,3V’ta çalışmaktadır. Hassasiyeti ±1dakika/yıl’dır. |
| GY-521 |  | X | İvmeölçer GY-521 modülü, MPU6050 entegresini kullanan bir ivmeölçerdir. Modül, I2C ile haberleşmekte ve 3,3V’ta çalışmaktadır. |
| Mikro SD Kart Adaptör Modülü | X | X | Mikro SD Kart Adaptörü Modül, SPI ile haberleşmekte ve 3,3V’ta çalışmaktadır. |
| NEO-6M | X | X | GPS Modülü Modülün konum hassasiyeti ±2,5m, hız hassasiyeti ±0,1m/s’dir. Modül, UART ile haberleşmekte ve 5V’ta çalışmaktadır. |